TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA  Geodetsku opremu

Predmet nabavke je geodetska oprema koja obuhvata sledeće:

- GNSS Rover sa sistemom za kompenzaciju nagiba prizme i kamerom

# GNSS  prijemnik sa integrisanom kompenzacijom nagiba štapa i kamerom

## GNSS  performanse

- Geodetski RTK GNSS prijemnik, multi-frekventni, 500 kanala

- Praćeni signali : GPS  (L1,L2,L2C, L5), GLONASS (L1,L2,L2C, L3), Galileo (E1,E5a,E5b, Alt-BOC, E6), BeiDou (B1I, B1C, B2I, B2a, B3I), SBAS

- Najnovija GNSS tehnologija

- Ugrađena redukcija višestruke refleksije signala(„multi-path“)

- Dobar prijem i praćenje satelita u otežanim uslovima (gradske sredine, vegetacija,...)

- Komunikacija: Serijski/ USB, Bluetooth, WiFi

- Integrisan web-interfejs

- Integrisana korekcija nagiba instrumenta

  - merenje i obeležavanje bez potrebe za postavljanjem štapa u vertikalu.

  - bez ograničenja u pogledu ugla nagiba štapa

  - automatsko uključivanje bez  ikakve prethodne kalibracije i mora biti otporna na magnetska ometanja

- Integrisani RTK uređaji – LTE modem sa antenom

- Integrisana kamera  – min 1.2 MPix, uz mogućnost automatskog prikupljanja fotografija tokom kretanja rovera

## Podržane GNSS metode merenja

- RTK, Mrežni RTK

- Brza statika

- Statika

- Kinematika - PPK

## GNSS Tačnost i performanse

- RTK:

  - Mrežni RTK : Hz 8mm + 0.5ppm, V 15mm + 0.5ppm

  - Single base: Hz 8mm + 1ppm, V 15mm + 1ppm

  - Inicijalizacija tipično ~4s

- PostProcessing:

  - Statika: Hz 3mm + 0.1ppm, V 3.5mm + 0.4ppm

## Podržani RTK formati

- Podržani tipovi mrežnih korekcija: MAC, VRS, FKP

- Prijema transformacionih parametara putem Mrežnih RTK korekcija preko RTCM poruka

## Memorisanje podataka

- Izmenljiva microSD kartica

- Logovanje sirovih podataka, 20 Hz

## Kontroler

- Microsoft Windows 10 64bit Operativni Sistem,

- Ekran: 1200 x 800, Colour IPS, 7“, touch

- 8 Megapixel ugrađena kamera, sa led blicem

- 4GB Interna memorija / 64GB eMMC

- Integrisana komunikacija: USB, Bluetooth, WLAN, LTE modem

- Slotovi za memorijske uređaje: microSD karticu, USB flash

- Integrisani senzori: kompas, akcelerometar, žiro-senzor

## Aplikacioni programi

- Snimanje i obeležavanje tačaka

- Automatska registracija tačaka na osnovu zadatog kriterijuma (vreme, rastojanje, ...)

- Direktno kreiranje i editovanje linija i poligona u toku terenskog merenja

- Kodiranje i atribucija tačaka, linija i poligona

- 2D i 3D Grafički prikaz podataka na ekranu u svim programima

- Podržan rad u 3D: rotacija, zumiranje, panovanje u svim programima

- Direktan izbor objekata (tačke, linije) sa mape

- Koordinatna geometrija COGO,

- Direktan import/export crteža u DXF formatu

- Eksport podataka u LandXML

- Računanje parametara transformacije (3D Helmertova transformacija, 2D i 1D transformacija)

- Merenje i iskolčavanje u odnosu na liniju 2D i 3D,

- Merenje tačaka na fotografijama prikupljenim integrisanom kamerom:

  - merenje tačaka u terenskom softveru na jedan klik na samo jednoj fotografiji

  - tačnost 2-4 cm po položaju

  - merenje tačaka na fotografijama u terenskom softveru odmah nakon završenog prikupljanja fotografija i naknadno po potrebi

- Podrška za WMS/WMTS web-servise

## Konfigurabilnost instrumenta

- Kreiranje više konfiguracionih setova (za različita metode merenja)

- Unošenje različitih koordinatnih sistema, transformacionih parametara, datuma, elipsoida, projekcija, itd.

- Korisničko definisanje prikaza podataka na ekranu

- Direktno slanje merenih podataka u kancelariju putem Interneta korišćenjem GNSS aplikacije

- Rad sa instrumentom bez kontrolera – Odmah po uključivanju prijemnik počinje sa radom u predefinisanom režimu.

## Radno okruženje

- Radni temperaturni opseg za kompletnu opremu (kontroler, antena i prijemnik) -250 C do +550 C

- Zaštita od vode, prašine IP68, MIL-STD-810F

- Napajanje izmenljive i punjive baterije za prijemnik i kontroler

## Oprema za GPS komplet

- Štap teleskopski, 2m

- Adapteri za postavljanje GNSS antene/prijemnika i kontrolera na štap

- Baterije i punjači, za 8h rada na terenu sa kompletnim sistemom

- Kofer za kompletnu GNSS opremu